印尼宾坦南山工业园三期氧化铝焙烧炉

配套烟道换热器

技 术 协 议

- 项目概况

1、总体说明

印尼宾坦南山工业园三期年产200 万吨氧化铝工程，氧化铝焙烧子项需采购 2台气态悬浮焙烧炉配套烟道换热器。

所选用的设备要求先进、可靠、自动化程度高、安装及检修方便，产品质量符合相应的行业、国家标准，采用的标准和技术规范应为最新有效标准。

2、操作条件

2.1、 项目位置

印尼宾坦南山工业园三期项目建厂址位于，印度尼西亚廖内省宾坦岛东南角，宾坦岛北临新加坡海峡，东滨南海。宾坦岛的面积 1866 平方公里，东西、南北最长各约 50 公里，地势低平，有海拔 200～300m 的孤丘散布，最高点海拔高度 360m。。

2.2、燃料

燃料名称：发生炉煤气

燃气组成：煤气成分（%）

| CO | H2 | CO2 | N2 | CH4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19~23 | 18~22 | 8~12 | 46~50 | 2~3 |

使用煤气压力：20~35kpa    热值：1250kcal/Nm³

允许杂质含量：灰尘≤10mg/Nm³  ；H2S≤20mg/Nm³

煤气温度：30~60℃

2.3、设备运行环境条件

2.3.1气象特征

（1）气温：累年最高气温 34.6℃，累年最低气温 19.2℃，月平均最高气温

33.1℃，月平均最低气温 21.7℃，年平均气温 26.4℃，年平均最高气温 32.2℃；

（2）降雨：年降雨平均 182 日，多年平均降雨量约 3290.4mm。日最大降雨

量为 200.7mm；月最大降雨量约 874.2mm；年最大降雨量约 3936.7mm；

（3）相对湿度：年平均相对湿度 85%，年最小相对湿度 49%；

（4）风速：10min 全年风速平均 2.6m/s，月最大风速 12.3m/s，3s 最大风

速 32m/s；

- 气压：1011pha。

2.3.2地震烈度

根据印尼抗震设计规范（SNI03-1726-2002），Figure1 查得本区为 Seismic

Zone 1，拟建场地地层主要为可塑～软塑的粘性土，对应的动峰值加速为 0.05g。

相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

2.3.3运输条件

宾坦岛西北岸丹戎乌班为石油转运港，行政中心丹戎槟榔在西南岸，有公路连接沿岸各地，还有机场。

本工程进厂道路从北侧公路引接，大件设备等海运至园区配套码头运输。

- 技术参数

烟气组分：

| 项 目 | 单 位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | ℃ | 178 |
| H20 | % | 40.5 |
| CO2 | % | 8.43 |
| O2 | % | 3.5 |
| N2 | % | 47.51 |
| CO | % | ≤0.4 |

换热器设计时要充分考虑烟气中硫对换热器的腐蚀，烟气中硫含量约900mg/Nm3。

设计条件：

| 热侧 |  | 冷侧 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质 | 烟气 | 介质 | 蒸发车间合格水 |
| 设计流量 | 155000Nm³/h | 设计流量 | 116m³/h |
| 进口温度 | 178℃ | 进口温度 | 75℃ |
| 出口温度 | ≥130℃ | 出口温度 | 95℃ |
| 阻力损失 | ≤600pa | 给水压力 | 2-5bar |
| 换热面积 | ≥1500㎡ | 烟气粉尘含量 | ≤50mg/Nm³ |
| 烟气灰分 | 氢氧化铝和氧化铝混合物 |  |  |
| 含清灰系统。 |  |  |  |

投标方根据表中技术参数避免发生严重的酸露点腐蚀。

- 技术要求

换热器：采用热管换热元件和高效翅片管换热元件组合而成，翅片与管壳采用高频电阻焊，焊接紧密牢固热阻小，内部换热管束、接触烟气换热器材质选用耐硫酸低温露点腐蚀 ND 钢，其它材质选用 Q235B，受压管的制作、检验及验收按国家标准 GB150.2-2011 执行。换热器进出口变径及旁通烟道，材质选用Q235B，厚度≥5mm。余热回收氧化铝产品余热翅片管束材质为 20#钢。

吹灰系统：喷吹风源采用全场工厂风，风压0.7Mpa 左右，通过储气罐缓冲给两套声波吹灰器供气，通过脉冲控制仪设置脉冲间隔，吹扫系统喷嘴通过电磁阀进行控制释放，从而对换热器受热面的积灰进行吹扫清除。1）供电电源220AC，电源波动在±10%以内可正常工作，输出电压值与额定电压值偏差值不大于5%，输出漏电电流不大于1mA；2）电磁阀气源压力0.2-0.7Mpa，在-15℃-120℃可正常工作，电磁阀外壳绝缘电阻≥1MΩ，抗振性能良好，电磁阀使用寿命3年；3）喷吹脉冲控制仪输出精度高，可灵活设置脉冲间隔及脉冲宽度，防护等级IP54；4）储气罐容积2m³、压力等级1.6Mpa，材质Q245R，储气量满足设备连续工作要求；5）电控箱采用304 不锈钢双开门，厚度≥1.5mm，电气元器件选用国产品牌。

- 供货界区

- 投标方通过对运行参数分析，成套供货（共2套），提供方案（包含换热面积、烟气侧阻力、水侧阻力、烟气酸露点等计算书，以及设备外形图）。

- 供货清单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 寿命要求 | 数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热器 | ND钢 | ≥10年 | 2台 | 乙方自制 |
| 2 | 喷吹系统 |  |  |  |  |
| 2.1 | 脉冲控制仪 | IP54 | ≥5年 | 2套 | 南通苏羽机电设备有限公司、上海袋式除尘配件有限公司、泊头市祥云环保设备有限公司 |
| 2.2 | 电磁脉冲阀 | IP65 |  | 2套 | 上海袋式除尘配件有限公司、长沙创基自动化技术有限公司 |
| 2.3 | 吹灰器主体 | Q235B，罐体厚度3mm | ≥10年 | 2套 | 乙方自制 |
| 2.4 | 吹灰控制箱 | IP54 | ≥5年（除易损件） | 2套 | 国产品牌 |
| 2.5 | 储气罐 | 2-1.6 | ≥10年 | 2套 | 甲方供货 |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |
| 3.1 | 脉冲控制仪 |  |  | 1件 | 同住设备 |
| 3.2 | 电磁脉冲阀膜片 |  |  | 20件 | 同住设备 |

- 其他要求

1、本协议签订后，乙方需在甲方提供电机资料后一周内提供：设备外形图，土建提资图、机械、电气、仪表、自控专业的装配图、接线图、原理图等（书面版本8份，电子版1份）。随机资料6套发往现场，其余2套发往郑州公司。

2、设备到货的同时需提供设备使用说明书、备品备件清单（含电气、仪表等外购件）。

3、本协议签订后，乙方需在一个月内提供供货清单中各子项的厂家及规格型号，且保证与铭牌上信息一致，铭牌要求304不锈钢。

4、交货地点暂定张家港，详见商务合同，最终以甲方书面通知为准。

5、满足业主包装、三维模型及数字化交付要求，详见附件，如不能提供三维模型，需提供详细图纸，并在差异表中列出。

6、刷漆要求：

油漆选用佐敦或海虹老人牌，底漆采用玻璃鳞片酚醛环氧耐高温漆，总漆膜厚度不低于160μm。

《技术规格响应/偏离表》

竞价项目名称：南山印尼三期焙烧炉配套换热器

| 项目名称 | 物品名称 | 邀请文件技术要求 | 竞价文件技术参数 | 响应偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标代表签字：

投标单位名称：